ANEXA 1bis

LA ACORDUL STANDARD DE INTERCONECTARE AL TELEKOM ROMANIA MOBILE

SpecificaŢii tehnice Generale  PENTRU INTERCONECTAREA LA NIVEL ip

CAPITOLUL I

InterfaŢa de interconectare

# Definiţii si Abrevieri

Punct de interconectare principal – este punctul sau punctele de interconectare cu traficul cel mai mare. Este definit de comun acord între cei doi operatori şi este folosit ca rezervă pentru rutarea traficului, în cazul indisponibilităţii sau congestiei în celelalte puncte de interconectare, şi beneficiează de mecanisme de protecţie suplimentare pe interfeţele de trafic, transmisiuni etc.

Punct de interconectare secundar – este orice altă locaţie nod transmisiuni diferită de punctul de interconectare principal în care cei doi operatori hotărăsc deschiderea unei relaţii de interconectare directe.

ACL – Access Control List

B2BUA - Back-to-Back User Agent

CLIP – Calling line Identity Presentation

CLIR – Calling Line Identification Restriction

DTMF – Dual-Tone Multi–Frequency signaling

IPTD – Internet Protocol Packet Transfer Delay

IPDV – Internet Protocol Packet Delay Variation

IPLR – Internet Packet Loss Ratio

IPER – Internet Protocol Packet Error Rate

ISUP – ISDN User Part

NAT – Network Address Translation

NNI – Network-to-Network Interface

PCM – Pulse Code Modulation

RFC – IETF Standard

RTP – Real-Time Transport Protocol

SBC – Session Border Controller

SCTP - Stream Control Transmission Protocol

SIP – Session Initiation Protocol

SIP-I – Session Initiation Protocol  with encapsulated ISUP

TCP- Transmission Control Protocol

TrFO – Transcoder Free Operation

UDP – User Datagram Protocol

# Principii de interconectare

Interconectarea va fi realizata si dimensionata corespunzător nivelului de trafic. Stabilirea formei de interconectare si dimensionarea legaturilor de interconectare private se 	vor face in baza unor previziuni de trafic furnizate in mod regulat de către Parţi. 	Partile vor coopera cu buna credinţa pentru a stabili soluţia de interconectare cea mai avantajoasa pentru ambele Parţi  din punct de vedere tehnic si comercial.

Soluţia de interconectare si responsabilitatile Parţilor privind legătura(ile) de interconectare private sunt descrise in Anexa 3 bis - ´ Soluţia de Interconectare si Previziuni de Trafic pentru interconectarea la nivel IP” la Acord.

## 2.1 Interconectarea directa la distanta la un punct intermediar (in locaţiile unei terţe parţi)

Punctul de interconectare este localizat intr-un centru de colocare. Fiecare Parte este responsabila pentru furnizarea circuitului de interconectare din Punctele sale de Acces pana la Punctul de Interconectare.

## 2.2. Interconectarea directa in locaţia Operatorului

## In masura in care exista o legatura fizica intre spatiul Telekom Romania Mobile si cel al Operatorului sau in masura in care Telekom Romania Mobile constata in urma unor studii de fezabilitate ca exista posibilitatea instalarii unei astfel de legaturi, Telekom Romania Mobile  va oferi la cererea Operatorului interconectarea directa in locaţia Operatorului prin utilizarea legaturii fizice respective. In aceasta situatie PoA al Operatorului coincinde cu PoI. Locatia Operatorului unde se va afla Punctul de Interconectare va trebui sa ofere o serie de facilitati specifice si sa indeplineasca cel putin urmatoarele conditii:

- spatiu fizic disponibil, securizat si cu posibilitati de acces garantat pentru parteneri

- spatiu fizic disponibil pentru instalare antena radioreleu (daca este cazul)

- climatizare

- alimentare cu energie electrica 220V, 48V in sistem securizat

- sistem de detectie si stingere incendii

- monitorizare, paza si intretinere 24/24, 7 zile din 7

## 2.3 Interconectarea directa in locaţia Telekom Romania Mobile

## Punctul de interconectare este localizat intr-unul din spatiile de colocare ale Telekom Romania Mobile mentionate  in Anexa 7 – „Lista Punctelor de Interconectare si a Punctelor de Acces” la Acord. Fiecare Parte este responsabila pentru furnizarea circuitului de interconectare din Punctele sale de Acces pana la Punctul de Interconectare.

## 2.4  Interconectarea prin tranzitul unei terte retele

Conditia pentru realizarea interconectarii intre Operator si Telekom Romania Mobile, prin tranzitarea unei terte retele, este ca acel Operator sa aiba un acord de interconectare directa, in vigoare, cu respectiva terta retea si o legatura de interconectare deschisa comercial. Punctul de interconectare intre reteaua Telekom Romania Mobile si reteaua Operatorului tert tranzitat, coincide cu cel utilizat in cazul interconectarii directe dintre Telekom Romania Mobile si respectivul Operator.

# Puncte de interconectare si acces

Punctele de interconectare cu reteaua Telekom Romania Mobile mobila si fixa precum si Puncte de acces aferente retelei Telekom Romania Mobile mobila si fixa se regasesc  in Anexa 7  la Acord.

Punctele de interconectare cu reteaua Operator precum si Puncte de acces aferente retelei Operator se regasesc  in Anexa 7  la Acord.

4.	Cerinte tehnice armonizate la nivel national privind interconectarea la nivel IP

Accesul la serviciul de Interconectare, bazat pe tehnologia IP, in vederea terminarii apelurilor se realizeaza prin implementarea interfetei retea – retea (NNI – „Network-to-Network Interface”) avand urmatoarele caracteristici:

4.1 Arhitectura de interconectare, bazata pe tehnologia IP, se implementeaza pe baza functiilor de granita ale echipamentelor / platformelor virtualizate de tip SBC (Session Border Controler) pentru integrarea controlului mesajelor de semnalizare si a fluxurilor media pentru voce, configurate ca B2BUA (Back-to-Back User Agent) care sa suporte un set minim de functii, dupa cum urmeaza:

a) ascunderea topologiei retelei (topology hiding);

b) translatarea adreselor de retea (NAT – „Network Address Translation”);

c) filtrarea traficului (filtering back directional traffic);

d) implementarea unei liste complete de control al accesului (ACL – „Access Control List”)

e) asigurarea suportului necesar pentru servicii de voce, fax, semnalizarea de multifrecventa bitonala (DTMF – „Dual-Tone Multi–Frequency signaling”), redirectionarea apelurilor (call forwarding), prezentarea identificarii liniei apelante (CLIP – „ calling line identity presentation”), restrictionarea identificarii liniei apelante (CLIR - „calling line identification restriction”);

f) transcodare media;

g) asiguararea securitatii retelei.

La nivelul NNI se vor asigura cel putin 2 (doua) adrese IP diferite pentru a separa traficul de semnalizare de traficul de voce.

4.2 Se utilizeaza ca protocol standard de baza, la nivel national, pentru semnalizare SIP IETF (RFC 3261), care sa suporte, daca este necesar, extensiile prevazute de specificatiile:

a) 3GPP (TS 24.229)1 pentru interconectarea cu retele IMS bazate  pe SIP si SDP;

b) SIP –I: (ITU-T Q.1912.5 Anexa C) – ISUP integrat in SIP, necesar pentru interconectarea unor retele hibrid, IP-TDM, recomandabil in conformitate cu specificatiile 3GPP (TS 29.235)2.

4.3 Pentru transportul SIP peste NNI se utilizeaza protocolul UDP (User Datagram Protocol) sau protocolul TCP (Transmission Control Protocol), daca partile nu au agreat utilizarea altor protocoale (de exemplu, SCTP (Stream Control Transmission Protocol).

4.4 NNI sa suporte aceeasi plaja de numerotatie ca interconectarea bazata pe tehnologia TDM.

4.5 Interfata fizica utilizata la punctul de interconectare este Gigabit-Ethernet (1GE) sau 10 Gigabit-Ethernet (10GE), in conformitate cu familia de standarde IEEE 802.3.

4.6 Codec-urile se utilizeaza in urmatoarele conditii:

a) se utilizeaza codec-ul G.711 A-Law, la nivelul interfetei retea-retea (NNI), in conformitate cu recomandarea ITU-T G. 711 (11/88)3, asociat cu un interval de pachetizare de 20 ms, daca partile nu au agreat altfel;

b) se recomanda aplicarea principiului TrFO („Transcoder Free Operation”, negocierea codecurilor la nivel de terminal fara transcodare) pentru interconectare bazata pe tehnologia IP intre operatorii care furnizeaza servicii de telefonie la puncte mobile;

c) se minimizeaza procesele de transcodare, in conformitate cu recomadarile i3 Forum din documentul „Voice over IPX”, editia 3.0, mai 20124.

4.7 Se asigura suportul necesar pentru furnizarea serviciilor media suplimentare. În acest sens, se recomanda urmatoarele:

a) serviciile de prezentare a identificarii liniei care apeleaza (CLIP), respectiv restrictionare a identificarii liniei care apeleaza (CLIR) sa fie furnizate in conformitate cu recomandarile IETF RFC 33235 și IETF RFC 33256.

b) semnalele DTMF sa fie transmise in conformitate cu recomandarea IETF RFC 47338 sau in aceeasi banda cu semnalul audio, cu conditia utilizarii unui codec G711 (Inband) fara compresie;

c) serviciul de redirectionare a apelurilor (call forwarding) sa fie furnizate in conformitate cu recomandarea IETF RFC 58069.

d) pentru furnizarea serviciul „Fax over IP” se recomanda utilizarea standardului T.38, Out of band10. Alternativ, se poate utiliza tehnologia G.711 (in mod „pass-through”).

Note:

1 Specificația 3GPP TS 24.229 „IP multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and Session Description Protocol (SDP)”, V15.3.0 (2018-06).

2 Specificația 3GPP TS 29.235 „Interworking between SIP-I based circuit-switched core network and other networks”, (Release 13)-3GPP Technical Specification Group Core Network and Terminals, V13.1.0 (2016-03).

3 Recomandarea ITU-T G. 711 (11/88) – Pulse code modulation (PCM) of voice frequencies.

4 Pornind de la impactul utilizarii codec-urilor in ceea ce priveste performanta la nivel transport printr-o retea IP, așa cum a fost analizat in Recomandarea ITU-T G.114 (05/03) – International telephone connections and circuits – General Recommendations on the transmission quality for an entire international telephone connection, i3 Forum a elaborat un set de instrucțiuni privind aplicarea procedurilor de transcodare, care se regăsesc în documentul „Voice over IPX”, ediția 3.0, mai 2012.

5 IETF RFC 3323 Privacy Mechanism for SIP (CLIP/CLIR).

6 IETF RFC 3325 Private Extensions to the Session Initiation Protocol (SIP) for Asserted Identity within Trusted Networks.

8 IETF RFC 4733 RTP Payload for DTMF Digits, Telephony Tones and Telephony Signals.

9 IETF RFC 5806 Diversion Indication in SIP.

10 Tinand cont de specificatiile elaborate de i3 forum in colaborare cu SIP Forum, in documentul „Technical Specification for Fax over IP service” (Release 2.0, May 2012) și de recomandarile i3 forum din documentul Technical Interconnection Model for International Voice Services”, (Release 6.0) May 2014.

5. Procedura de implementare a interconectarii bazate pe tehnologia IP

  - Operatorul solicita catre Telekom Romania Mobile, interconectare bazata pe tehnologia IP;

  - Telekom Romania Mobile pune la dispozitie Formularul de comanda (care se gaseste in Anexa 8 la Acord) in care Operatorul trebuie sa mentioneze detaliile tehnice ale retelei sale necesare interconectarii pe baza tehnologiei IP;

  - In baza Formularului de comanda completat de catre Operator, Telekom Romania Mobile, prin reprezentantii tehnici care se ocupa de interconectare, va realiza Solutia tehnica de Interconectare;

  - De la data primirii cererii de interconectare, Telekom Romania Mobile va elabora o soluție tehnica si o va comunica Operatorului in  termen de 25 de zile lucrătoare;

  - Dupa aprobarea de catre Operator a solutiei tehnice, aceasta va fi implementata si testata in termenele reglementate in deciziile ANCOM catre Telekom Romania Mobile;

  - Daca toate testele de conectivitate, testele protocolului și testele de taxare vor fi finalizate cu succes, Partile, de comun acord vor trece la lansarea comerciala a serviciilor pe noua arhitectura de Interconectare IP, numai dupa semnarea unei scrisori de lansare comerciala care va face parte integranta din Acord;

  - Pentru punerea în funcţiune a oricărei noi categorii de servicii, pe noile legături de interconectare dintre cele două reţele, se vor relua testele referitoare la aceste noi servicii;

  - In termen de cel mult 90 de zile lucrătoare de la data încheierii sau modificării Acordului de Interconectare, Telekom Romania Mobile va furniza Operatorului, serviciile de interconectare bazate pe tehnologia IP.

Daca Telekom Romania Mobile primeste simultan mai mult de 10 cereri de furnizare a serviciilor de interconectare, bazate pe tehnologia IP, atunci termenul maxim de negociere a prevederilor acordului de interconectare pentru următoarele cereri se prelungește cu 30 de zile lucrătoare, suplimentare celor prevăzute mai sus.

In cazul în care una dintre părți intenționează să facă o schimbare în propria rețea, care, în opinia sa, va afecta în mod semnificativ interoperabilitatea rețelei sale cu cealaltă parte, partea care a efectuat modificarea va transmite o notificare scrisă cu 65 de zile lucrătoare în avans celeilalte părți cu privire la această intervenție.

- Condițiile în care are loc aplicarea procedurilor de rezervă („fallback”).

In cazul în care în timpul furnizării serviciilor, orice parametru de nivel al serviciului nu este sau nu poate fi îndeplinit dintr-un motiv legitim, se stabilește o perioadă de remediere, apoi interconectarea poate fi reluată. În această situație se aplică procedurile de rezervă (fallback) pentru a reveni la situația inițială a interconectării. Aplicarea acestui mecanism poate preveni deteriorarea serviciului sau defectarea rețelei.

7      Măsurile de prevenire și de remediere a congestiilor de trafic;

Pentru evitarea congestiei per PoI se va monitoriza traficul periodic, de comun acord cu Operatorul, astfel incat daca este cazul, capacitatea legaturii de interconectare sa poata fi suplimentata. In caz de congestie, traficul poate fi rutat pe cel de-al doilea PoI, daca exista.

CAPITOLUL II

Specificatiile legaturilor de interfata si transmisiuni

# Generalitati

Acest capitol defineşte caracteristicile fizice si electrice ale interconexiunii dintre reţelele Operator si Telekom Romania Mobile.

Telekom Romania Mobile si Operator vor respecta recomandarile aferente interconectarii la nivel IP mentionate in Anexa 8 – „Cererea de interconectare si chestionarul tehnic pentru interconectarea la nivel IP” la Acord.

Pentru o noua legătura, procedura de test folosita este definita in Cap. V – Testarea Interfetei, aplicabila noilor rute sau extensiilor rutelor existente.

# Interfete fizice pentru interconectare

Interconectarea dintre sistemele OPERATOR si Telekom Romania Mobile va fi reprezentata de o legatura digitala ale carei capete sunt in repartitorul sau elementul echivalent (electric - EDF sau optic - ODF)   al OPERATOR si respectiv in repartitorul sau elementul echivalent (electric - EDF sau optic - ODF)  al Telekom Romania Mobile.

Echipamentele terminale ale ambilor operatori sunt accesibile prin intermediul repartitoarele optice si electrice.

## Interconectare la nivel electric si optic in PoI

## EDF–ul / ODF-ul punctului de interconectare va avea o interfata standardizata IEEE 802.3, iar ca mediu de transmitere se vor folosi  UTP/ STP/ FO.

## Interconectarea echipamentelor de transmisiuni in PoI

Echipamentul terminal va fi conectat la o interfata electrica / optica la nivel de 1 Gbps sau optica la nivel de 10 Gbps , care se vor conforma Recomandarilor ITU.

## Interfete electrice

Pentru interconectarea IP se vor volosi interfete de tip Ethernet conform standardelor IEEE 802.3-2015  in acest sens se vor folosi interfete de 1Gbps si de 10Gbps astfel:

Interfata 1Gbps.

Pentru interconectarea cu interfata de 1Gbps se vor folosi urmatoarele tipuri de interfete:

- Interfata 1Gbps, conectare FO - se vor folosi interfete conform 1000Base-LX, 1000Base-EX sau 1000Base-ZX (functie de distanta pe FO intre echipamentele active ale celor doi operatori). Conexiunea se va realiza folosind fibra optica Single Mode. Acest tip de link se va folosi pentru toate tipurile de interconectari.

- Interfata 1Gbps, conectare electrica - se vor folosi interfete conform 1000Base-T. Mediul de transmisiune folosit este cablul de tip UTP sau STP CAT5 sau CAT6.  Acest tip de link se va folosi doar pentru conexiuni intra-site.

Interfata 10Gbps.

Pentru interconectare 10Gbps se vor folosi doar interfete optice astfel:

- Interfata 10Gbps, conectare FO - se vor folosi interfete conform 10GBase-LR, 1000Base-ER sau 1000Base-ZR (functie de distanta pe FO intre echipamantele active ale celor doi operatori). Conexiunea se va realiza folosind fibra optica Single Mode. Acest tip de link se va folosi pentru toate tipurile de interconectari.

- Informatii preliminare Operator:

Aceste informatii sunt completate de Operator in cadrul Anexei 8 la Acord.

CAPITOLUL III

Specificatiile sistemului de semnalizare PENTRU INTERCONECTAREA LA NIVEL IP

Interconectarea dintre retelele OPERATOR-ului si Telekom Romania Mobile se va realiza utilizand semnalizarea SIP / SIP-I.

Pentru specificatii tehnice referitoare la semnalizarea SIP / SIP-I  trebuie luate in considerare Recomandarile aferente interconectarii la nivel IP mentionate in Anexa 8.

Pentru transportul SIP / SIP-I peste NNI, este de preferat utilizarea protocolului UDP, daca partile nu agreaza utilizarea altor protocoale de transport.

La nivel NNI se vor utiliza cel putin doua adrese IP diferite pentru a separa traficul de semnalizare de traficul de voce.

De asemenea NNI va suporta aceeasi plaja de numerotatie ca interconectarea bazata pe tehnologia TDM.

CAPITOLUL IV

Rutarea traficului

# Generalitati

Traficul de voce dintre cele doua retele se schimba exclusiv in punctele de interconectare pe care cei doi operatori agreaza sa le deschida.

# Principii de interconectare voce/trafic

Pentru voce, se vor crea fascicole bidirectionale sau unidirectionale, in functie de acordurile comerciale.

Pentru transmiterea pachetelor de voce se va folosi protocol de transmisie RTP.

Configuratia canalelor de voce si a legaturilor de semnalizare aferente interconectarii la nivel IP se va face de comun acord intre operatori, respectand standardele mentionate in Anexa 8.

# Principii de rutare a traficului

Se accepta, drept regula generala, in conditii normale de operare, controlerul de origine sa ruteze apelul inter-operatori către cel mai apropiat punct de interconectare.

In conditii anormale de operare, adica acele situatii in care rutele de interconectare devin fie indisponibile (din cauza unor deranjamente ale sistemului de comutatie sau de transmisiuni), fie congestionate sau cand calitatea serviciilor este alterata semnificativ, apelurile inter-operatori vor fi rutate astfel încât punctele de interconectare secundare sa reverse traficul către punctul de interconectare stabilit de comun acord cu OPERATORUL.

Fiecare ruta definita va avea revarsarea pe cel putin o alta ruta configurata pentru serviciile din acest acord.

In situatia existentei mai multor puncte de interconectare in Bucuresti, ambele Parti sunt de acord sa configureze interconectarea astfel incat traficul care se schimba intre cele 2 Parti sa fie distribuit in mod egal pe cele doua rute de interconectare.

# Dimensionarea traficului de voce

Dimensionarea rutelor de voce se va face astfel incat pierderile din cauza congestiei in orele de varf sa nu depaseasca 1% in conditii normale de functionare. Fiecare operator va asigura suport de transmisiuni redundant pana la punctul de interconectare, pentru a obtine un procent de disponibilitate a serviciului cat mai mare.

CAPITOLUL V

Testarea interfetei

# Generalitati

Deschiderea de noi servicii sau utilizarea de noi protocoale, precum si extensiile ulterioare ale capabilitatilor interfetei de semnalizare datorita adaugarii de noi servicii sau caracteristici dupa ce intreconectarea a fost deja aprobata, se va face pe baza procedurilor de test stabilite si realizate de comun acord, in concordanta cu recomandarile ITU si ETSI.

Testele se vor finaliza cu un raport agreat de ambele parti care va evidentia rezervele si gravitatea acestora. Constatarea unor rezerve majore va amina deschiderea comerciala a serviciului sau utilizarea protocolului pina la rezolvarea acestora.

# Testarea semnalizarii si a serviciilor

Scenariile Telekom Romania Mobile pentru testele de semnalizare si comutatie sunt descrise in Anexa 12 la Acord.

# Testarea interfetelor de 1Gbps si 10Gbps

Teste nivel fizic : Prioritar testarii interfetelor si comunicarii intre echipamantele partenerilor se va seta viteza interfetei la 1Gbps ( respectiv 10Gbps), modul duplex si se vor verifica nivelurile de semnal RX si TX astfel incat sa fie in plaja specificata de standardul de interfata ales.

Teste nivel Ethernet: Se va verifica ca in ambele capete ale linkului dintre retelele Telekom Romania Mobile si Operator interfata este ridicata, atat la nivel fizic cat si la nivel Ethernet.

Teste nivel IP: se va testa conectivitatea Ipv4  folosind protocolul ICMP. Se va folosi aplicatia Ping intre IP-urile declarate de Telekom Romania Mobile si Operator. Se vor folosi pachete avand dimensiunea maxima conform MTU agreat.  De asemenea,se vor testa parametrii de calitate ai conexiunii ( Delay, jitter si pachet Loss). Se verifica sa nu existe pierderi de pachete pe interfata cu Operatorul.

Daca linkul direct dintre Telekom Romania Mobile si Operatorse folosind pachete de tip 802.1Q sau daca se folosesc mai multe echipamente in cadrul aceluiasi POI ( eg: media, semanlizare)   se vor reface aceste teste pentru fiecare VLAN sau combinatie sursa-destinatie.

CAPITOLUL VI

Operare si Intretinere

# Generalitati

## Definitii

OMC 	= centrul de operare si mentenanta in grija caruia se afla echipamentele ce asigura interconectarea

Personal de interventie = persoana competenta desemnata de OMC a efectua actiunea de interventie pe echipament

Interventia = ansamblul actiunilor corective, ce au drept scop inlaturarea cauzei unui deranjament ce afecteaza calitatea serviciului de interconectare.

## Obiect

Prezentul capitol are în vedere exploatarea si intretinerea echipamentelor, care implica una sau ambele parti.

La aparitia unei avarii ca urmare a unei terte parti, sau in caz de forta majora, modul de rezolvare a problemei trebuie sa fie in acord cu ambele Parti.

## Responsabilitatile partilor

Fiecare parte este responsabile pentru instalarea, intretinerea si exploatarea echipamentelor proprii amplasate in cladirile sale si/sau in  centrele de colocare utilizate de parti in cadrul prezentului Acord.

Fiecare parte are responsabilitatea calitatii serviciilor si trebuie sa asigure totodata urmatoarele:

- proceduri de intretinere preventiva.

- proceduri de restabilire in caz de dezastru ( de exemplu restabilirea traficului in caz de deranjamente ale sistemului de comutatie).

- informarea celeilalte partii despre activitati planificate care pot afecta calitatea serviciilor. Aceasta informare trebuie facuta cu minimum 48 de ore inainte.

- interventia si rezolvarea deranjamentelor intr-un interval de timp stabilit.

- informarea celeilalte partii intr-un interval de timp stabilit despre orice deranjament care poate afecta calitatea serviciilor.

Ambele Parti trebuie sa asigure:

- rute/ cai de transmisiuni de redundanta atat pentru traficul de voce cat si pentru semnalizare pentru a minimiza impactul in caz de deranjamente ori activitati programate.

- echipamente de comutatie de redundanta atat pentru traficul de voce cat si pentru semnalizare pentru a minimiza impactul in caz de deranjamente.

- lista persoanelor de contact catre cealalta parte. Lista trebuie sa fie actualizata de cate ori este necesar.

- consemnarea tuturor deranjamentelor si altor evenimente care afecteaza calitatea serviciilor.

- persoana de contact responsabila cu calitatea serviciilor care sa fie disponibila 24h/365 zile.

În vederea asigurării redundanței la nivel național, Telekom Romania Mobile va pune la dispoziția Operatorului care deține un număr de cel puțin 5.000 de linii de acces sau cartele SIM active, serviciul de interconectare, bazat pe tehnologia IP, în vederea terminării apelurilor la puncte mobile la cel puțin două puncte de acces (PoA), prin cel puțin două puncte de interconectare (PoI) aflate la mai mult de 150 km distanță.

În vederea asigurării redundanței la nivel local, Telekom Romania Mobile va pune la dispoziția Operatorului care deține un număr mai mic de 5.000 de linii de acces sau cartele SIM active, serviciul de interconectare, bazat pe tehnologia IP, în vederea terminării apelurilor la puncte mobile la cel puțin un punct de acces (PoA), printr-unul sau două puncte de interconectare (PoI) aflate în aceeași regiune, în funcție de solicitarea Operatorului.

În vederea asigurării redundanței la nivel local, Telekom Romania Mobile va pune la dispoziția Operatorului, serviciul de interconectare, bazat pe tehnologia IP, în vederea terminării apelurilor la puncte fixe la cel puțin un punct de acces (PoA), printr-unul sau două puncte de interconectare (PoI) aflate în aceeași regiune, în funcție de solicitarea Operatorului.

## Organismele responsabile pentru intretinere si exploatare

In Telekom Romania Mobile, grupul permanent de supraveghere din Bucuresti  este responsabil pentru exploatare si intretinere.

## Referinta la calitatea serviciului

Calitatea serviciului este masurata in conformitate cu recomandarile ITU – T G.114 (05/03) si ITU-T Y.1541 (12/11)

Pentru parametrii de calitate (QoS), masurati la nivelul interfetei retea - retea (NNI-to-NNI/SBC-to-SBC), se stabilesc valori de referinta mai reduse decat cele aferente masuratorilor cap-la-cap (UNI-to-UNI), definite prin Recomandarea ITU–T G.114 (05/03) și Recomandarea ITU-T Y.1541 (12/11) ( Network performance objectives for IP-based services), respectiv:

a) intarzierea pachetelor (IPTD – „Internet Protocol Packet Transfer Delay”) < 50 ms;

b) variatia intarzierii pachetelor (IPDV – „Internet Protocol Packet Delay Variation”) ≤ 20 ms;

c) rata de pierdere a pachetelor (IPLR – „Internet Packet Loss Ratio”) ≤ 0.01 %;

d) rata erorilor (IPER – „Internet Protocol Packet Error Rate”) ≤ 10-4.

Aceste valori pot fi ajustate in raport cu arhitectura de interconectare implementata si in raport cu cele mai bune practici in domeniu.

# Clasificarea avariilor

Se bazeaza pe trei tipuri de avarii, fiecare avand propriul procedeu de interventie si de extindere.

In functie de impactul avariei asupra calitatii serviciului, avaria poate fi clasificata în: grava, majora si minora.

## Avaria grava

Intreruperea traficului in ambele sensuri intre cele doua retele este considerata avarie grava.

In plus, pierderea in proportie de 100% a resurselor de semnalizare este considerata o avarie grava.

Tot avarie grava este considerata, daca peste 50% din resursele de transmisiuni sunt indisponibile.

## Avarie majora

O avarie majora deranjeaza intr-o masura importanta traficul dintre cele doua retele. O masura importanta inseamna aparitia conditiei urmatoare:

- Pentru PoI, cel putin 30% din traficul intr-un sens poate fi afectat.

Se considera avarie majora atunci cand:

- unul dintre SBC-uri si/sau controler-ecare asigura interconectarea la nivelul POI-urilor este incapabil sa faca fata la mai mult de 50% din traficul de intrare sau de iesire;

- datorita avariei ce afecteaza reteaua, un sens de trafic in POI este deranjat in masura de cel putin 50% (din traficul schimbat intre Telekom Romania Mobile si Operator in retea)..

## Avarie minora

O avarie minora este o avarie care afecteaza traficul intre ambele retele si care nu este nici avarie grava, nici avarie majora.

Avarie minora este considerata atunci cand:

- Unul dintre SBC-uri si/sau controler-e care asigura interconectarea la nivelul POI-urilor este incapabil sa faca fata la mai putin de 50% din traficul de intrare sau de iesire;

- datorita avariei ce afecteaza reteaua, un sens de trafic in POI este deranjat in masura de cel putin 20% (din traficul schimbat intre Telekom Romania Mobile si Operator in retea).

# Proceduri de contactare si urgenta

In caz de urgenta, contactele vor avea urmatoarea ordine:

(i) personalul de serviciu;

(ii) specialist suport sistem - nivelul 1 escalare;

(iii) manager - nivelul 2 escalare;

(iv) manager / director - nivelul 3 escalare.

Defecţiunile sunt inregistrate si li se atribuie un numar de referinta, specificand natura defectiunii raportate si momentul aparitiei. Numarul de referinta este utilizat pentru orice legatura ulterioara cu defectiunea in cauza.

Partea care a semnalat defectiunea informeaza cealalta parte prin telefon si confirma prin fax sau e-mail (vezi lista telefoanelor si persoanelor de contact din Anexa 6 – „Puncte de contact” la Acord).

Cealalta parte reconfirma prin fax sau e-mail (vezi lista telefoanelor si persoanelor de contact din Anexa 6 – „Puncte de contact” la Acord).

De indata ce defectiunea a fost inregistrata, partea interesata va incepe diagnosticarea defectiunii.

Se va respecta urmatoarea procedura:

Pentru avariile grave, procedura de escalare se va aplica daca problema nu se rezolva in decurs de 2 ore. Fiecare parte poate folosi procedura de escalare catre nivelul superior de management al celeilalte parti dupa cum urmeaza:

- daca deranjamentul nu este rezolvat in decurs de 2 ore, va fi anuntat punctul 1 de escalare de la Centrul de Operare si Mentenanta al celeilalte parti.

- daca deranjamentul nu este rezolvat in decurs de 4 ore, va fi anuntat punctul 2 de escalare de la Centrul de Operare si Mentenanta al celeilalte parti.

- daca deranjamentul nu este rezolvat in decurs de 6 ore, va fi anuntat punctul 3 de escalare de la Centrul de Operare si Mentenanta al celeilalte parti.

Avaria/Deranjamentul se va considera rezolvat(a) la data si la ora notificarii ceileilalte Parti de rezolvare a deranjamentului trimisa de partea in responsabilitatea careia se afla segmentul de interconectare afectat.

## Angajamente

În cazul defectării segmentului legăturii de interconectare instalat şi operat de Telekom Romania Mobile, în maxim o oră de la notificarea defecţiunii de către Operator sau de la momentul la care defecţiunea a ajuns la cunoştinţa Telekom Romania Mobile pe orice altă cale, fapt care se poate dovedi, Telekom Romania Mobile va demara activităţile necesare pentru localizarea şi remedierea, chiar provizorie, a defecţiunii, precum şi pentru înlăturarea sau limitarea eventualelor pagube. Cheltuilelile aferente remedierii defecţiunilor vor fi suportate în întregime de Telekom Romania Mobile, cu excepţia cazului în care se dovedeşte că Operatorul este răspunzător pentru defecţiunea produsă.

Telekom Romania Mobile si Operatorul se angajeaza sa inceapa diagnosticarea in perioada de timp mentionata mai jos pentru fiecare tip de avarie.

Avarie grava	20 minute

Avarie majora	40 minute

Avarie minora	60 minute

Trebuie facut orice efort pentru asigurarea remedierii, pentru fiecare tip de avarie cu o intarziere maxima conform cu cea mentionata mai jos:

Avarie grava	6 h

Avarie majora	10h

Avarie minora	14 h

In perioada de diagnosticare trebuie luata orice masura de limitare a impactului avariei cat de curand posibil, pentru a asigura o perioada minima de remediere a serviciului.

## Perioada de asigurare a serviciului

Partile sunt de acord sa asigure serviciu de exploatare permanent 24 de ore, zilnic, 365 de zile pe an.

Despăgubiri pentru remedierea cu întârziere a defecţiunilor

Limita minimă a despăgubirilor pentru remedierea cu întârziere a defecţiunilor este de 1 Euro [suma corespunzatoare unei ore de intarziere].

În cazul în care partile  nu vor remedia în intervalele de timp menţionate mai sus, măsurate din momentul în care partea afectata a făcut sesizarea defecţiunii şi poate proba acest lucru, printr-un email trimis la adresele de contact noc@telekom.ro (pentru Telekom Romania Mobile) si .................... (pentru Operator), defecţiunile produse pe segmentul legaturii de interconectare operat de cealalta parte (cuprins intre Punctul de Interconectare si Punctul de Acces la acea retea), şi care au determinat imposibilitatea transmiterii de trafic dinspre reţeaua partii afectate, partea in culpa va datora penalizări calculate după următoarea formulă:

p=C∗T720h∗Pai

Unde:

p – nivelul penalizărilor datorate de către partea in culpa

C –  chiria facturata partii afectate, in conformitate cu tarifele din Anexa 2 la Acord, corespunzatoare lunii de trafic in care s-a inregistrat avaria, obtinuta prin ponderarea taxei lunare de chirie cu traficul schimbat de parti in acea luna, pe Legatura de interconectare unde s-a inregistrat avaria

T –  durata depasirii timpului normat de remediere a avariei in functie de gravitatea acesteia asa cum este el definit in prezenta Anexa 1 la Acord

Pai – procentajul de acordare a penalizarilor in functie de gravitatea avariei. Acesta poate fi:

- 100% in cazul avariilor grave

- 50% in cazul avariilor majore

- 5% in cazul avariilor minore

Detaliile de contact Telekom Romania Mobile si Operator pentru aspectele de natura tehnica referitoare la interconectare,  semnalizare, transmisiuni, coordonarea, implementarea si planificarea capacitatilor, raportarea deranjamentelor (inclusiv portabilitate), centre de operare,  mentenanta si supervizare, precum si  punctele de escaladare se gasesc in Anexa 6 – „Puncte de contact” la Acord.

# Urmarirea calitatii

## Generalitati

Atat serviciile oferite de Telekom Romania Mobile, cat si cele oferite de Operator, trebuie să îndeplinească cel putin parametrii de calitate prezentaţi mai, jos în vederea interconectării:

| Parametru | Valoare |
| --- | --- |
| Disponibilitate legatură | 99,95% |
| CLI* | 100% |
| Încărcarea medie pe rută | 10 – 90% |
| Calitate suport transmisiuni: | jitter bun-1ms /mediu-10ms /slab-40ms pachet loss bun-0.01% /mediu-0.1% /slab-5% delay bun-5ms /mediu-50 /slab-200ms |

*Ca exceptie, Partile agreeaza ca nivelul de transmitere a CLI poate scadea temporar sub procentul admis dar nu se poate situa sub nivelul de 90%, Scaderea CLI pana la 90% este acceptata de catre Parti numai in cazurile in care transmiterea CLI nu este posibila din punct de vedere tehnic.

Pentru estimarea calitatii serviciului, cat si pentru ingineria capacitatii de interconectare, vor fi urmariti anumiti indicatori de performanta.

## Indicatori de performanta

Urmatorii indicatori sunt permanent monitorizati:

- In ora de trafic maxim:

  - Trafic de iesire

  - Trafic de intrare

  - Numar de apeluri

  - Proportia de apeluri complete

- In ora varfului de trafic din ziua cu trafic maxim din saptamana:

  - Trafic de iesire

  - Trafic de intrare

  - Numar de apeluri

  - Proportia de apeluri complete

Pentru serviciul de interconectare bazat pe tehnologia IP, in vederea terminarii apelurilor in reteaua  Telekom Romania Mobile la puncte mobile si fixe, Telekom Romania Mobile va creste in mod dinamic, capacitatea angajata de interconectare pana la un nivel adecvat, daca într-o perioadă de observație de cel mult 3 luni, se constată (de către oricare dintre părțile implicate în interconectare) o creștere cu 10% sau mai mult a numărului de apeluri simultane înregistrate la ore de vârf pe legătura de interconectare respectivă sau este previzionată o asemenea creștere în următoarele 3 luni.

Capacitatea angajată pentru interconectare se va determina în raport cu numărul maxim de sesiuni suportate per punct de Interconectare și de caracteristicile echipamentelor la nivelul interfeței rețea-rețea (NNI), în raport cu volumul total de trafic previzionat.

# Raportarea si urmarirea performantei

Fiecare parte se ocupa de inregistrarea rapoartelor de defectiune si de urmarire a performantei.

Alte măsurători ale traficului la ora de varf pentru o zi a saptamanii vor fi disponibile daca sunt cerute de una din Parti.

Partile vor stabili metode si solutii tehnice de evaluare a performantelor referitor la deservirea traficului telefonic.

Partile vor face tot posibilul sa masoare si sa furnizeze rapoarte bazate pe urmatorii parametri:

- ASR: Rata Angajarilor cu Raspuns (Answer Seizure Ratio)

- ABR: Rata Traficului Oferit, cu Raspuns (Answer Bid Ratio)

- NER: Rata de Eficienta a Retelei (Network Efficiency Ratio)

- PDD: Intarzierea Post Formarea Numarului (Post Dialing Delay)

Alti parametri:

- ABNSR: Rata Angajarilor cu Raspuns  (fara angajarile catre abonat ocupat sau angajarile fara raspuns)  (Answer without Busy or No Answer Seizure Ratio)

- CFR: Rata Apelurilor Pierdute (Call Failure Rate)

- MHT: Timpul Mediu de Ocupare a Circuitelor (lungimea medie a convorbirilor - Mean Holding Time)

- Disponibilitatea Circuitelor

- Distributia Congestiei

ASR

ASR-ul da relatia dintre numarul de angajari care se finalizeaza cu un semnal de raspuns si numarul total de angajari. Aceasta este o masurare directa a eficientei serviciilor oferite si este adesea exprimata in procente in felul urmator:

ASR = Angajari finalizate cu semnal de raspuns Numar total de angajari ∗100[%]

ASR-ul se poate masura pe o ruta sau pe un cod de destinatie.

ABR

ABR-ul da relatia dintre cantitatea traficului oferit care se finalizeaza intr-un semnal de raspuns si cantitatea totala de trafic oferit.

ABR = Trafic oferit finalizat cu semnal de raspuns Trafic oferit∗100[%]

ABR este exprimat in procente si este o masurare directa  a eficientei traficului in punctul de masurare. Este similar cu ASR cu exceptia faptului ca include trafic oferit ce nu a rezultat intr-o angajare.

NER

NER este desemnat sa exprime abilitatea retelei de a transporta apeluri catre punctele terminale ale respectivelor apeluri. NER exprima relatia dintre numarul de angajari si suma numarului de angajari ce s-au finalizat fie cu semnal de raspuns, fie cu semnal de abonat ocupat, fie cu apel fara raspuns sau, in cazul terminalelor ISDN, cu o indisponibilitate sau o rejectare venita din partea terminalului.

Spre deosebire de ASR, NER ia in calcul efectele comportamentului abonatilor sau a terminalelor.

NER= {Angajari finalizate cu semnal de raspuns

+ Abonat ocupat

+ Apel fara raspuns

+ Indisponibilitatea terminalului/ Rejectari

} * 100/ Numar angajari

PDD

PDD-ul reprezinta intervalul de timp intre sfarsitul transmiterii cifratiei de la terminalul chemator si receptia unui raspuns de la reteaua de destinatie. PDD-ul variaza in functie de mediul de transmisie folosit, matricile de comutatie intalnite si de diversele tipuri de sisteme de semnalizare intalnite.

ABNSR

Acest indicator este mult mai sever decat NER-ul, desi de multe ori acesta din urma este folosit cu aceeasi semnificatie.

ABNSR={Angajari finalizate cu semnal de raspuns

+ Abonat ocupat + Apel fara raspuns} *100/ Numar angajari

CFR

Definim CFR-ul ca un apel catre un numar existent pentru care nu este detectat pe circuit nici ton de apelare si nici ton de ocupat.

CFR=100%-ABNSR

MHT

Indica lungimea medie a unei convorbiri exprimata in hh:mm:ss pentru toate apelurile considerate pe o perioada de timp bine definita

Pe baza CDR-urilor:

MHT = Suma (camp timp de conversatie din toate CDR-urile)Apeluri cu raspuns

Pe baza datelor statistice din centrala (pentru o masuratoare de o ora):

MHT = Ocuparea medie de convorbire pe trunchiuri x 60Apeluri cu raspuns

# Limba

Pentru toate informatiile schimbate intre parti, limba utilizata va fi limba romana, in afara de situatia in care intre cele doua Parti s-a stabilit altfel.

Telekom Romania Mobile                                       			Operator

Communications S.A.