ANEXA 3

LA ACORDUL STANDARD DE INTERCONECTARE AL TELEKOM ROMANIA MOBILE

SOLUŢIA DE INTERCONECTARE ŞI PREVIZIUNI DE TRAFIC PENTRU INTERCONECTAREA LA NIVEL TDM

CAPITOLUL I

Specificatii Generale

## 1.Solutia de interconectare cu reteaua TELEKOM ROMANIA MOBILE pentru transmiterea de trafic naţional si internaţional pe legătura(ile) de interconectare directa(e) sau prin tranzit prin intermediul retelei unei terte parti este in conformitate cu prevederile Anexei 1 “Specificatii tehnice generale pentru interconectarea la nivel TDM”, la Acord.

2. Telekom Romania Mobile nu va condiţiona furnizarea serviciului de interconectare în vederea terminării la puncte mobile a apelurilor de existenţa unor legături separate de interconectare, în funcţie de originea naţională sau internaţională a apelului. Ca urmare, transmiterea traficului national si internaţional de interconectare intre Parti se va putea efectua in functie de vointa Partilor, fie prin legături de interconectare separate national/international, fie prin intermediul aceleiasi/acelorasi legături de interconectare.

3. Telekom Romania Mobile poate realiza interconectarea pentru terminarea de trafic prin urmatoarele solutii (forme):

- directa

Preluarea apelurilor de la punctele de interconectare cu reteaua operatorului si terminarea acestora la orice numar activ din reteaua Telekom Romania Mobile utilizat pentru serviciile de telefonie destinate publicului, furnizate la puncte mobile, daca terminarea este posibila din punct de vedere tehnic la numarul respectiv

- prin tranzit prin intermediul retelei unei terte parti.

Preluarea apelurilor de la punctele de interconectare cu alta retea publica de comunicatii electronice, interconectata atat cu reteaua Telekom Romania Mobile cat si cu reteaua operatorului si terminarea acestora la orice numar activ din reteaua Telekom Romania Mobile utilizat pentru serviciile de telefonie destinate publicului, furnizate la puncte mobile, daca terminarea este posibila din punct de vedere tehnic la numarul respectiv.

4. Partile urmaresc sa asigure o calitate buna a apelurilor nationale si internationale (inclusiv a tranzitului apelurilor internationale, daca este cazul) finalizate in reteaua acestora in conformitate cu termenii din Anexa 1  la Acord.

Drept urmare, in cazul in care una dintre Parti va observa o deteriorare semnificativa a calitatii acestor apeluri, va notifica in scris cealalta Parte, solicitand remedierea situatiei respective. Daca in termen de 7 (şapte) zile calendaristice de la data notificarii situatia nu este remediata, Partea reclamanta are dreptul de a suspenda serviciul de terminare a traficului transmis de catre Partea in culpa pe legatura(ile) de interconectare. In masura in care Partea reclamanta constata ca motivul suspendarii serviciilor sau serviciului a fost eliminat, aceasta din urma va repune in functiune serviciul sau serviciile si va factura suplimentar Partea in culpa cu tariful corespunzator prevazut in Anexa 2 la Acord.

Ca urmare a confirmarii de remediere de catre Partea in culpa a problemelor de calitate notificate, Partile vor recurge la retestarea serviciului in vederea reluarii furnizarii acestuia.

CAPITOLUL II

Specificatiile legaturilor de interfata si transmisiuni

# Configuratia relatiilor de interconectare

Configuratia relatiilor de semnalizare si lista fluxurilor de 2Mbit/s de interconectare sunt prezentate in tabelele de mai jos:

1.1  CONFIGURATIA RELATIILOR DE SEMNALIZARE

| Nr. Crt. | Localitate | Capat | SP | Capat | SP | Circuite semafor |  |  | Pct. Interconect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TELEKOM ROMANIA MOBILE | TELEKOM ROMANIA MOBILE | OPERATOR | OPERATOR | SLC | PCM | TS | Princ/Sec |
| 1 | Bucuresti | STP Pipera | 2-6160 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Brasov | STP Brasov | 2-6170 |  |  |  |  |  |  |

## 1.1 a) Configuratia relatiilor de semnalizare aferenta transmiterii traficului national

## 1.1 b) Configuratia relatiilor de semnalizare aferenta transmiterii traficului international

| Nr. Crt. | Localitate | Capat | SP | Capat | SP | Circuite semafor |  |  | Pct. Interconect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TELEKOM ROMANIA MOBILE | TELEKOM ROMANIA MOBILE | OPERATOR | OPERATOR | SLC | PCM | TS | Princ/Sec |
| 1 | Bucuresti | STP Pipera | 0-8051 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Brasov | STP Brasov | 0-4515 |  |  |  |  |  |  |

## 1.2 CONFIGURATIA RELATIILOR DE VOCE:

## 1.2 a) Configuratia relatiilor de voce aferenta transmiterii traficului national

| Nr. Crt. | Localitate | Capat | SP | Capat | SP | Circuite semafor |  |  | Pct. Interconect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TELEKOM ROMANIA MOBILE | TELEKOM ROMANIA MOBILE | OPERATOR | OPERATOR | SLC | PCM | TS | Princ/Sec |
| 1 | Brasov | MSC Brasov | 2-6153 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bucuresti | MSC Baneasa | 2-6158 |  |  |  |  |  |  |

1.2 b) Configuratia relatiilor de voce aferenta transmiterii traficului international

| Nr. Crt. | Localitate | Capat | SP | Capat | SP | Circuite semafor |  |  | Pct. Interconect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TELEKOM ROMANIA MOBILE | TELEKOM ROMANIA MOBILE | OPERATOR | OPERATOR | SLC | PCM | TS | Princ/Sec |
| 1 | Bucuresti | MSS 11 Brasov | 0-12177 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bucuresti | MSS 4 Baneasa | 0-12176 |  |  |  |  |  |  |

## 1.3 LISTA FLUXURILOR DE  2Mbit/s DE INTERCONECTARE:

| Nr. Crt | Localitate | Numar fluxuri | Capat 1 | Capat 2 | Suport fizic | Proprietar | Data | Tip trafic national si/sau international | Comentarii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Arhitectura retelei de interconectare

Ambele Parti sunt de acord sa mentina actuala configuratie a retelei de interconectare, pana vor agrea noua configuratie, ca urmare a unor decizii de reglementare care ar putea sa apara dupa semnarea acestui contract sau ca urmare a unor schimbari importante in reteaua lor proprie. Daca ambele Parti decid o alta configuratie vor agrea de comun acord planul si pasii de urmat pentru implementarea acesteia.

- in cazul interconectarii directe:

Se va folosi locatia unei terte parti pentru interconectare (colocare intr-un centru de operare), locatia operatorului sau locatiile Telekom Romania Mobile mentionate in Anexa 7 – „Lista Punctelor de Interconectare si a Punctelor de Acces” la Acord.

Arhitectura retelei de interconectare directa

- in cazul interconectarii  prin tranzit:

Se va folosi un tert operator pentru terminarea traficului in retelele proprii.

Arhitectura retelei de interconectare prin tranzit

Informatii operator de tranzit

| Operator tranzit | Comutator operator tranzit | Indicativ de identificare retea |
| --- | --- | --- |

CAPITOLUL III

Servicii si rutare

# Servicii suportate

Serviciile suportate de TELEKOM ROMANIA MOBILE si OPERATOR in cadrul Acordului, aplicabile tuturor Grupurilor de Circuite, sunt prezentate in urmatorul tabel:

| Tip serviciu | Servicii suportate pentru terminarea apelurilor in reteaua OPERATOR | Servicii suportate pentru terminarea apelurilor in reteaua TELEKOM ROMANIA MOBILE |
| --- | --- | --- |
| Voce |  | + |
| Fax |  | + |
| Date |  | + |
| Call Forwarding |  | + |
| Call Waiting |  | + |
| Call Hold |  | + |
| CLIP – Calling Line Identification Presentation |  | + |
| CLIR – Calling Line Identification Restriction |  | + |
| Call Baring |  | + |
| Voice Mail |  | + |
| SMS |  | + |

# Modul de Numerotare si Apelare

2.1. Pentru traficul national originat si terminat in retea

Identitatea partii apelate

| De la OPERATOR catre Telekom Romania Mobile |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Trafic National terminat in retea | Trafic de Tranzit |
| Natura Adresei | NoA = 3 ( National ) | N/A |
| Cod de Tara | No | N/A |
| De la Telekom Romania Mobile catre OPERATOR |  |  |
|  | Trafic national terminat in retea | Trafic de Tranzit |
| Natura Adresei | NoA = 3 ( National ) | N/A |
| Cod de Tara | No | N/A |

Identitatea partii apelante

| De la OPERATOR catre Telekom Romania Mobile |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tip de trafic | Interconectare directa | Interconectare prin tranzit |
|  | Trafic National terminat in retea | Trafic de Tranzit |
| Natura Adresei | NoA = 3 ( National ) | NoA = 3 ( National ) |
| Cod de Tara | No | N/A |
| De la Telekom Romania Mobile catre OPERATOR |  |  |
|  | Trafic national terminat in retea | Trafic de Tranzit |
| Natura Adresei | NoA = 3 ( National ) | NoA = 3 ( National ) |
| Cod de Tara | No | N/A |

Nota:

Nu se transmite digit-ul „0” (prefixul national).

Reguli similare vor fi respectate in ANM sau CON cand s-a transmis numarul apelat.

  - Pentru traficul international originat si terminat in retea

Identitatea partii apelate

| De la OPERATOR catre Telekom Romania Mobile |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Trafic International terminat in retea | Trafic de Tranzit |
| Natura Adresei | NoA = 3 ( National ) | N/A |
| Cod de Tara | No | N/A |
| De la Telekom Romania Mobile catre OPERATOR |  |  |
|  | Trafic International terminat in retea | Trafic de Tranzit |
| Natura Adresei | NoA = 3 ( National ) | N/A |
| Cod de Tara | No | N/A |

Identitatea partii apelante

| De la OPERATOR catre Telekom Romania Mobile |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tip de trafic | Interconectare directa | Interconectare prin tranzit |
|  | Trafic International terminat in retea | Trafic de Tranzit |
| Natura Adresei | NoA = 4 ( International ) | NoA = 4 ( International ) |
| Cod de Tara | Yes | Yes |
| De la Telekom Romania Mobile catre OPERATOR |  |  |
|  | Trafic International terminat in retea | Trafic de Tranzit |
| Natura Adresei | NoA = 4 ( International ) | NoA = 4 ( International ) |
| Cod de Tara | Yes | Yes |

Telekom Romania Mobile solicita transmiterea numarului in format national complet (national significant number) asa cum este specificat in normele ITU,  asa cum este alocat de ANCOM.

Nota:

Nu se transmit digit-ii „00” (prefixul international).

Reguli similare vor fi respectate in ANM sau CON cand s-a transmis numarul apelat.

Mod de apelare:

| De la TELEKOM ROMANIA MOBILE la OPERATOR |  |
| --- | --- |
|  | Preferabil “ en bloc “ mode |
| De la OPERATOR la TELEKOM ROMANIA MOBILE |  |
|  | Preferabil “ en bloc “ mode |

Tabel – Tipuri de apeluri nationale rutate

|  |  | Format A#/B# (trimis in SS#7/IAM) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Directie apel | Tip interconectare | Telekom Romania Mobile– Operator | Primit in Operator |
| Telekom Romania Mobile -> Operator | directa | A#:LURN B#:RN*+LURN | A#:LURN B#:RN*+LURN |
|  | tranzit | A#:LURN B#:RN*+ LURN | A#:LURN B#: ce trimite Operatorul de tranzit |
| Directie apel | Tip interconectare | Operator– Telekom Romania Mobile | Primit in Telekom Romania Mobile |
| Operator -> Telekom Romania Mobile | directa | A#:LURN B#:RN*+LURN | A#:LURN B#:RN*+LURN |
|  | tranzit | A#:LURN B#: RN*+ LURN | A#:LURN B#:CSC+ RN*+ LURN |

* operatorii care au implementat sistemul de portabilitate OR vor transmite RN numai pentru proprii abonati portati in alte retele

Nota: Se vor mentiona toate tipurile de apeluri rutate/permise intre Parti.

Tabel – Tipuri de apeluri internationale rutate

|  |  |  | Format A#/B# (trimis in SS#7/IAM) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Directie apel | Tip interconectare | Tip apel | Telekom Romania Mobile - Operator | Primit de Operator |
| Telekom Romania Mobile-> OPERATOR | directa | Tranzit international | A#: CC + NDC + NSN B#: RN + LURN | A#: CC + NDC + NSN B#: RN + LURN |
|  | tranzit | Tranzit international | A#: CC + NDC + NSN B#: RN + LURN | A#: CC + NDC + NSN B#: ce trimite Operatorul de tranzit |
| Directie apel | Tip interconectare | Tip apel | Operator– Telekom Romania Mobile | Primit in Telekom Romania Mobile |
| OPERATOR -> Telekom Romania Mobile | directa | Tranzit international | A#: CC + NDC + NSN B#: RN + LURN | A#: CC + NDC + NSN B#: RN + LURN |
|  | tranzit | Tranzit international | A#: CC + NDC + NSN | A#: CC + NDC + NSN B#: CSC+RN + LURN |
|  |  |  | B#: RN + LURN |  |

# Reguli de revarsare in caz de congestie pentru apelurile nationale (daca este cazul):

Rutarea apelurilor intre retelele Telekom Romania Mobile si Operator pentru numerotatia non-geografica a fiecarui Operator respecta urmatoarele principii:

- pentru serviciile de terminare a apelurilor in reteaua Telekom Romania Mobile originate de numerotatia non-geografica a Operator – apelurile vor fi transferate de Operator in reteaua Telekom Romania Mobile in punctul cel mai apropiat de origine (rutare la capatul apropiat)

- pentru serviciile de terminare a apelurilor in reteaua Operator (originate de abonati Telekom Romania Mobile, avand ca destinatie numerotatie non-geografica a Operator) – apelurile vor fi transferate de Telekom Romania Mobile in reteaua Operator in punctul cel mai apropiat de origine (rutare la capatul apropiat)

Rutarea apelurilor, intre retelele Telekom Romania Mobile si Operator, pentru numerotatia geografica a Operator, respecta urmatoarele principii:

- pentru serviciile de terminare a apelurilor in reteaua Telekom Romania Mobile, originate de numerotatia geografica a Operator – apelurile vor fi transferate de Operator in reteaua Telekom Romania Mobile in punctul cel mai apropiat de origine (rutare la capatul apropiat)

- pentru serviciile de terminare a apelurilor in reteaua Operator (originate de abonati Telekom Romania Mobile, avand ca destinatie numeortatie geografica a Operator) – apelurile vor fi transferate de Telekom Romania Mobile in reteaua Operator in punctul cel mai apropiat de origine (rutare la capatul apropiat)

# Reguli de revarsare in caz de congestie pentru apelurile internationale:

Revărsarea în caz de congestie se va realiza printr-o procedura agreata de ambele parti.

# Previziuni asupra traficului trimis de Operator in reteaua TELEKOM ROMANIA MOBILE

# Telekom Romania Mobile solicita previziuni asupra traficului lunar national si/sau  international trimis de Operator in reteaua Telekom Romania Mobile, pe legatura(ile) de interconectare, pentru o perioada de sase luni ulterioare lunii in care s-a transmis previziunea;

- Numar maxim de convorbiri simultane la ora de varf.

- Telekom Romania Mobile solicita Operatorului prognoze trimestriale de capacitate pentru perioade de 12 luni consecutive, aferente legaturii/legaturilor de interconectare pe care se transmite traficul national si/sau international, prognoze care vor fi transmise cu 30 de zile lucratoare inainte de sfarsitul ultimei luni din trimestrul precedent. Prognozele vor fi transmise in formatul prezentat in Anexa 13, a Acordului, Model de Prognoza capacitate.

Telekom Romania Mobile                     		Operator

Communications S.A.

- _________________________			__________________